| Министерство высшего образования и науки Российской Федерации |  |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ИГУ») |  |
| Институт математики и информационных технологий |  |
| Кафедра математического анализа и дифференциальных уравнений |  |
| Направление «Прикладная математика и информатика» |  |
| Профиль «Математическое моделирование» |  |
| ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ |  |
| Практика учебная по получению первичных профессиональных умений и навыков (Технологическая практика) |  |
|  | Студента 4 курса очного отделения |
|  | группы 02422-ДБ |
|  | Держанский Сергей Андреевич |
|  | Руководитель: |
|  | к.т.н., доцент |
|  | _______________ Вшивков Ю.Ф. |
| Иркутск – 2026 |  |

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Иркутский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ИГУ»)

Институт математики и информационных технологий

Кафедра математического анализа и дифференциальных уравнений

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

студенту Держанскому Сергею Андреевичу

Вид практики: Производственная

Наименование (тип) практики: Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа

Способ проведения практики: Стационарная

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность (профиль) подготовки Математическое моделирование

Форма обучения очная

Календарные сроки практики: с 11.04.2026 по 08.05.2022

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ИГУ»

Вшивков Юрий Федорович, к.т.н.

Индивидуальное задание (задания)

- Подготовить программную среду Ubuntu, ROS и Gazebo.

- Разработать и интегрировать трёхмерную модель мобильного робота.

- Создать виртуальную среду для тестирования робота.

- Разработать файл автоматического запуска моделирования.

- Реализовать программу управления движением робота.

- Выполнить тестирование разработанной системы.

Руководитель практики

от ФГБОУ ВО «ИГУ»	______________________________________________

С программой практики и заданием ознакомлен _____________________________________

(подпись студента)

Оглавление

1. Подготовка модели мобильного робота	4

2. Создание виртуальной среды моделирования	6

3. Разработка файла автоматического запуска моделирования	7

4. Разработка программы управления движением робота	7

5. Проверка работы лидарного датчика и системы обнаружения объектов	10

Заключение	11

Список использованной литературы	13

1. Подготовка модели мобильного робота

Для проведения исследований была подготовлена модель мобильного робота с дифференциальным приводом для использования в среде Gazebo. Конструкция робота включает корпус, ведущие колеса и сенсорное оборудование, необходимое для решения задач навигации и обнаружения объектов. Для описания структуры робота использовались файлы модели и параметры, обеспечивающие корректную работу в симуляционной среде.

Рисунок 1 – Готовая модель робота в Gazebo

Для корректного моделирования динамики мобильного робота в среде Gazebo каждому элементу конструкции необходимо задать массу и моменты инерции. Данные параметры используются физическим движком для расчёта ускорений, угловых скоростей и реакции модели на приложенные силы и моменты [3]. Отсутствие или некорректное задание инерционных характеристик приводит к неустойчивости модели и некорректной симуляции движения.

Для вычисления моментов инерции использовались стандартные формулы теоретической механики для тел простой геометрической формы. Каждый элемент робота был аппроксимирован соответствующей геометрической фигурой.

Корпус робота представлен прямоугольным параллелепипедом с размерами:

- длина a=0,4м;

- ширина b=0,25м;

- высота c=0,08м.

Масса корпуса: m=2,5 кг [1]. Значение массы выбрано на основании типовых характеристик малогабаритных мобильных платформ, включающих аккумулятор, контроллер управления и сенсорное оборудование.

Моменты инерции корпуса относительно осей, проходящих через центр масс:

Ix=m(b2+c2)12,Iy=m(a2+c2)12,Iz=m(a2+b2)12 , [2]

Подставляя значения:

Ix=2,5(0,252+0,082)12=0,0143 кг\м²
Iy=2,5(0,402+0,082)12=0,0346 кг\м²
Iz=2,5(0,402+0,252)12=0,0463 кг\м²

Эти значения были использованы в качестве исходных при заполнении блока <inertial> в URDF и незначительно скорректированы для устойчивой работы модели в Gazebo [3].

Каждое колесо моделируется сплошным цилиндром радиусом r=0,05м, длиной h=0,03м и массой m=0,5 кг. Момент инерции относительно оси вращения (оси цилиндра):

I=12mr2=0,000625 кг\м²

Опорное колесо моделируется сферой радиусом r=0,025м и массой m=0,05кг. Момент инерции однородной сферы:

I=25mr2=0,0000125 кг\м²

Малое значение инерции опорного колеса практически не влияет на общую динамику робота, но учитывается физическим движком для корректного взаимодействия с поверхностью.

Массы датчиков невелики (0,1 кг для лидара и 0,01кг для камеры), поэтому их влияние на динамику минимально. Для этих элементов использовались приближённые значения моментов инерции, достаточные для корректной работы модели в Gazebo.

2. Создание виртуальной среды моделирования

Для проведения исследований была разработана виртуальная среда моделирования в симуляторе Gazebo. Использование виртуального пространства позволяет выполнять проверку работоспособности мобильного робота без необходимости изготовления физического прототипа [3]. Разработанная среда предназначена для тестирования алгоритмов управления движением робота, проверки корректности работы сенсорного оборудования и анализа поведения мобильной платформы при взаимодействии с различными объектами окружающего пространства.

Основу виртуальной среды составляет помещение размером 4×4 м с дополнительным коридором шириной 0,9 м и длиной около 1,5 м. Все элементы помещения обладают визуальными и коллизионными моделями, благодаря чему обеспечивается корректное отображение объектов и физическое взаимодействие робота с окружающей средой.

Для проведения экспериментов внутри помещения были размещены препятствия различной геометрической формы, а также цветные кубы для тестирования алгоритмов компьютерного зрения.

Рисунок 2 – Модель робота в виртуальной комнате

3. Разработка файла автоматического запуска моделирования

Для упрощения запуска разработанной системы был создан файл автоматического запуска моделирования robot.launch. Использование launch-файла позволяет одновременно запускать среду Gazebo, загружать виртуальный мир и создавать модель мобильного робота без необходимости выполнения нескольких команд вручную. После создания launch-файла была выполнена проверка его работоспособности, подтвердившая корректность автоматического запуска моделирования.

4. Разработка программы управления движением робота

В ходе выполнения работы ROS использовалась в качестве основной платформы для управления мобильным роботом в симуляционной среде Gazebo. Управление движением реализовано путём публикации команд линейной и угловой скорости в топики /cmd_vel с использованием сообщений типа geometry_msgs/Twist — подписанная на этот топик модель робота в Gazebo отрабатывала полученные команды [3]. Для получения обратной связи о положении робота применялся топик /odom, данные из которого позволили реализовать автоматический возврат в начальную точку после выполнения серии манёвров. Запуск всей системы осуществлялся с помощью launch-файла robot.launch, который автоматически загружал среду Gazebo, виртуальный мир и размещал модель робота. Лидарный датчик, смоделированный в Gazebo, также был интегрирован через ROS-механизмы, публикуя данные об обнаруженных препятствиях в соответствующий топик для последующей обработки.

В процессе испытаний робот последовательно выполняет движение вперёд по прямолинейной траектории, после чего осуществляет поворот налево на угол 90°. Далее выполняется поворот направо на угол 90°, что позволяет проверить корректность управления угловой скоростью и изменение ориентации платформы в пространстве. После выполнения поворотов робот движется по дуговым траекториям в различных направлениях. Формирование дугового движения достигается одновременной подачей линейной и угловой скоростей, что обеспечивает перемещение робота по криволинейной траектории. На заключительном этапе робот выполняет движение назад по прямой линии.

После завершения последовательности манёвров запускается алгоритм автоматического возврата в исходное положение. Для этого на основании данных одометрии вычисляются текущее положение робота, расстояние до начальной точки и требуемый угол поворота. Робот автоматически ориентируется в направлении точки старта и выполняет движение до достижения исходных координат. После возвращения в начальную точку дополнительно производится восстановление первоначальной ориентации робота путём сравнения текущего угла поворота с сохранённым значением ориентации, зарегистрированным перед началом движения. Реализованный алгоритм использовался для проверки корректности работы модели робота, системы одометрии и механизмов управления движением в среде Gazebo. Демонстрация движения робота представлены на изображениях 2,3 и 4.

Рисунок 2 – Движение робота в виртуальной комнате

Рисунок 3 – Движение робота в виртуальной комнате

Рисунок 4 – Движение робота в виртуальной комнате

5. Проверка работы лидарного датчика и системы обнаружения объектов

После завершения разработки виртуальной среды и программ управления была выполнена проверка работоспособности установленного на роботе сенсорного оборудования. В процессе моделирования анализировалось распространение лазерных лучей и корректность обнаружения препятствий различной формы. Лидар (LiDAR — Light Detection and Ranging) представляет собой датчик дистанционного зондирования, предназначенный для измерения расстояния до окружающих объектов с помощью лазерного излучения [1]. Принцип работы лидара основан на излучении лазерного луча и измерении времени его возврата после отражения от препятствия. На основании полученных измерений формируется информация о расположении объектов в окружающем пространстве. В мобильной робототехнике лидар широко используется для построения карт местности, обнаружения препятствий, навигации и обеспечения безопасного движения робота.

В рамках данной работы лидар был реализован в среде Gazebo в виде виртуального лазерного датчика, установленного на верхней части корпуса мобильного робота. Настроенный датчик обеспечивает круговое сканирование окружающего пространства и позволяет получать данные о расстоянии до стен помещения и расположенных в нём препятствий.

Рисунок 5 – Демонстрация работы лидар датчика

Основные полученные результаты

Подготовлена модель мобильного робота с дифференциальным приводом для использования в среде Gazebo. Создана виртуальная среда моделирования с набором препятствий для тестирования алгоритмов управления и датчиков. Разработан файл автоматического запуска моделирования и реализована программа управления движением робота. Проведена проверка работы лидарного датчика и системы компьютерного зрения.

Заключение

В ходе технологической практики была подготовлена среда моделирования мобильного робота с дифференциальным приводом в программном комплексе Gazebo. Разработанная виртуальная среда позволила выполнить тестирование алгоритмов управления и сенсорного оборудования. Реализованные программные средства обеспечивают управление движением робота, автоматический запуск моделирования и проведение исследований в области навигации и обнаружения объектов. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшей разработки автономных робототехнических систем.

Список использованной литературы

- Инструкция робота TurtleBro // turtlebro URL: https://ros1.turtlebro.ru/ (дата обращения: 30.05.2026).

- Mass Moment of Inertia // libretexts URL: https://eng.libretexts.org/ (дата обращения: 30.05.2026).

- Учебное пособие по настройке инерции в Gazebo Classic // Gazebo Classic URL: https://classic.gazebosim.org/tutorials?tut=inertia (дата обращения: 30.05.2026).